吉市（龙）环建（表）字〔2023〕7号

关于吉林市光源水泥制品有限公司扩建项目   环境影响报告表的批复

吉林市光源水泥制品有限公司：

你单位《关于对〈吉林市光源水泥制品有限公司扩建项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林化工学院编制的《吉林市光源水泥制品有限公司扩建项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：

一、吉林市光源水泥制品有限公司位于吉林市龙潭区金珠镇兴华村砖厂以南和九座村一社。本项目是在吉林市龙潭区金珠乡兴华村砖厂以南的现有厂区进行扩建。新建一条年产50114件水泥制品生产线，主要产品为各种规格的水泥管和U型水泥管。本项目建成后，全厂年产151000件水泥制品。主要原料为水泥、钢材、砂子、碎石和水。主体工程：生产车间（生产区和养护区），占地面积为756m2，场地设置立式水泥储罐1个(容积为100m3)、混凝土搅拌站（密闭）及喂料机等设备；54m2锅炉房，设置1台0.5t/h的燃生物质蒸汽发生器用于产品养护；在厂区入口处设置3m3清洗凹槽，用于出厂车辆冲洗。储运工程：468m2原料堆放区，用于堆放生产用砂子和石子，新建半封闭罩棚，定期洒水降尘；2000m2成品堆放区（利旧），用于堆放成品水泥制品；97.86m2焊接车间（厂房及设备利旧），钢筋自动滚焊机1台，用于钢筋焊接;厂区地面硬化。该公司总占地面积9149m2。不设置食堂和员工宿舍。冬季不生产，冬季采用电采暖。新增劳动定员10人，年生产240天，每天工作12小时。本项目总投资150万元，环保投资17万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强建设期环境管理。施工现场设材料仓库，砂石料、水泥堆放于库房内。对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施，地面定期洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运做农肥；施工废水经沉淀后回用，不外排。施工期产生少量生活垃圾、废包装物及建筑垃圾，建筑垃圾清运至指定填埋场填埋；废包装物能回收利用的材料售给再生资源回收部门，其余定点收集，由环卫部门处置;生活垃圾集中收集后由环卫部门负责处理。运输车辆严禁超载并采取密闭或覆盖措施，及时清扫散落泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水抑尘。施工现场边界建设围挡及临时设备房，使用低噪声施工机械，禁止夜间施工，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将项目建设对外界环境影响降至最低。落实施工期的各项污染防治措施，防止发生环境污染和扰民事件。

2、本项目搅拌工序用水全部进入产品不外排，蒸汽发生器产生冷凝水一部分进入水泥制品养护工序，养护池内设有冷凝液收集槽，冷凝水流入收集池内回用于搅拌工序，另一部分蒸汽逸散；车轮冲洗水循环使用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。

3、本项目运营期产生的废气主要为蒸汽发生器烟气、投料与搅拌工序产生的粉尘、水泥罐顶部呼吸孔粉尘、砂石卸料粉尘、原料堆存粉尘、焊接烟尘、运输扬尘以及残次品破碎粉尘。蒸汽发生器采取低氮燃烧方式，烟气经旋风+布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放；水泥罐至搅拌机的输送采用螺旋输送机密闭输送；砂石采用密闭的皮带输送；投料与搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放；水泥罐顶部呼吸孔粉尘由仓顶除尘器处理后，经震动清理落入料仓；焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放；残次品破碎过程采用洒水降尘措施；原料堆场建设半封闭罩棚，定期洒水降尘；卸料过程采用洒水抑尘；进出厂道路硬化，及时维护路面、清扫路面泥沙，洒水降尘，控制车辆速度，运输车厢进行遮蔽处理，车辆出厂冲洗。加强管理，确保锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求；颗粒物的排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值及表3大气污染物无组织排放限值。

4、优先选用低噪音设备，采取有效的隔声减振措施，夜间禁止生产，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（西侧）声环境功能区限值。

5、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”，防止产生二次污染。本项目生物质炉灰及除尘灰外卖综合利用；搅拌机清理物料收集后回用于生产；收集粉尘回用于生产；残次品销毁后送至建筑垃圾填埋场处理；废环保隔离剂桶由厂家回收处理；钢筋废料装袋后定期外卖废品回收站；焊接烟尘及焊渣集中收集，由环卫部门定期清运；废布袋及生活垃圾由环卫部门定期处理。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》(环发［2015］163号)的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2023年7月12日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队、吉林化工学院 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2023年7月12日印发 |