吉市（龙）环建（表）字〔2025〕15号

关于长吉线吉林输油站泄压罐改造工程项目   环境影响报告表的批复

国家管网集团北方管道有限责任公司长春输油气分公司：

你单位《关于对〈长吉线吉林输油站泄压罐改造工程项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林省洪实环境技术服务有限公司编制的《长吉线吉林输油站泄压罐改造工程项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于吉林市龙潭区榆树沟村吉林输油站现有厂区内，企业于2010年4月2日取得原吉林省环境保护厅关于《东部原油管网俄油引进配套长吉线扩能改造工程环境影响报告书》（吉环审字〔2010〕116号）的批复；于2012年3月28日通过长春市环境监察大队及吉林市环境监察大队验收，并于2012年4月12日取得吉林省环境保护厅验收意见，验收批复文号：吉环审验字〔2012〕72号。该项目新建300m3拱顶泄压罐、罐前阀组及300m3拱顶泄压罐的泄压进罐管线，并与已建1×104m3浮顶泄压罐的进罐泄压管线及罐前泵入口管线动火连接。为确保站场泄压能力，本项目建成后，现有1×104m3浮顶泄压罐立即清罐封存。

- 主体工程：新建1座300m3泄压罐，地上拱顶型式，为立式圆筒形钢制焊接储罐，储罐内径7.5m，罐壁高度8.91m，配套建设管线工程。防火堤前段雨水管道设沉砂井和截油排水器，防火堤后段雨水管道设截断阀门和水封井设施。公用工程依托现有。该项目不新增员工，由现有员工进行调配。单位实行五班三倒，每班工作8小时，年工作350天。本项目不新增占地。项目总投资472万元，其中环保投资5万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。施工期对作业场所及进出道路洒水抑尘，选用环保焊条和焊接方式。施工废水经临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘；生活污水排入吉化炼油厂污水处理系统后，进入吉化污水处理厂处理达标后排入松花江。施工废料可回收部分外卖至废品收购站，不可回收部分与生活垃圾集中收集，由环卫部门处理。选用低噪声设备，高噪声设备安装减振隔音基础，禁止夜间施工，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将项目建设对外界环境影响降至最低。

2.本项目无新增生活污水；初期雨水、蒸汽冷凝水经管网进入吉化炼油厂污水处理系统后，排入吉化污水处理厂处理达标后排入松花江。

3.本项目新建罐体采用固定顶罐，定期检查维护呼吸阀等设备设施，加强管理，确保厂界非甲烷总烃无组织排放符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中企业边界排放限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

4.加强日常检修和维护，进行泄压工作时采取消声、隔声、减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值。

5.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“减量化、资源化、无害化”，防止产生二次污染。本项目产生的固废主要为现有泄压罐封存前及新建泄压罐清罐作业产生的油泥、沙粒混合物，清罐作业委托有资质的第三方公司进行，产生的油泥、沙粒混合物立即由有资质单位进行转运处置，不在站场内暂存。加强管理，确保危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》；一般工业固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6.落实地下水和土壤污染防治措施。本项目采用防腐、防渗漏无缝钢管输油管线并对厂区进行分区防渗。防火堤、围堰、储罐所在场地、管线经过的地面采取重点防渗措施，其他场地采取一般防渗措施。建立监管制度，对各防渗点位进行定期检查及修复，以免防渗层意外破损导致污染物下渗污染地下水及土壤环境。

7.严格落实环评报告表中的风险防范和应急措施，及时修订企业应急预案。采取三级防控措施，一级防控：围堰、防火堤；二级防控：站场围墙、区域围墙、大门挡板；三级防控：吉化炼油厂12000m3末端事故池。泄压罐设有温度检测、液位检测、液位报警及联锁控制，加强员工培训，提高事故风险防范和污染控制能力。

8.企业应按照相关要求落实监测计划。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2025年11月20日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2025年11月20日印发 |