吉市（龙）环建（表）字〔2025〕16号

关于吉林市龙潭区和睿塑料加工有限公司建设 项目环境影响报告表的批复

吉林市龙潭区和睿塑料加工有限公司：

你单位《关于对〈吉林市龙潭区和睿塑料加工有限公司建设项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林市灵隆环境科技有限公司编制的《吉林市龙潭区和睿塑料加工有限公司建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 吉林市龙潭区和睿塑料加工有限公司位于吉林市龙潭区李家村北沟，本项目均分两期新建4条总处理能力为8000t/a的废塑料清洗破碎造粒生产线，一期利用现有闲置厂房，二期在厂区东侧空地新建厂房，厂房布局相同。本项目原料为废塑料布、废塑料瓶，类别为废聚乙烯、聚丙烯塑料，不采用未分类打包的散料，产品为三级颗粒料。本项目禁止使用废塑料类别：危险废物、医疗废物、进口废塑料、含氟塑料，以及沾染危险化学品、放射性原料、农药、染料、强酸、强碱、工业油脂的废弃塑料和塑料包装物等。

- 主体工程：每期设占地面积为200m2的生产区，设2条生产线（生产工艺：人工分选—设备色选—湿法破碎—两次清洗浮选—甩干脱水—熔融挤塑—水槽冷却—切粒—设备风干—人工包装），仅加工白色塑料，其他颜色选出后打包外售；每期设分拣区，占地面积为465m2；储运工程：依托现有仓库，内设100m2原料贮存区、100m2产品贮存区、20m2危险废物贮存点；环保工程：设两组地埋式三级沉淀池，每组容积为20m3。本项目生产不用热，冬季不生产无需供暖。本项目占地面积2000m2。新增劳动定员10人，年工作260天，三班制，每班8小时。本项目总投资50万元，环保投资8万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。本项目施工期设施工围挡，易产尘材料堆存、使用、运输过程采取防尘、防遗撒等措施，施工场地定期洒水降尘；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥；施工期废包装物外售废品收购站，废弃土石方平整场地，建筑垃圾临时堆放在封闭车间内并及时清运至建筑垃圾指定堆放点，生活垃圾集中收集并由环卫部门统一清运；使用低噪声施工机械，合理安排施工时间，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将项目建设对外界环境影响降至最低。落实施工期的各项污染防治措施，防止发生环境污染和扰民事件。

2.本项目运营期冷却水循环使用不外排；湿法破碎、清洗浮选、甩干工序产生的废水通过设备下方的废水收集槽收集，并由底部排水管引入三级沉淀池（包含絮凝沉淀区、清水区），废水经过絮凝沉淀后流入清水区后泵抽回用于生产工艺用水，不外排。清洗浮选不使用清洁剂。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。

3.本项目运营期产生的废气为废塑料储存、人工分选、上料废气、破碎清洗工序废气、熔融及挤塑工序废气、沉淀池废气。本项目采用湿式破碎，造粒工序不添加助剂；沉淀池加盖密封，并定期喷洒除臭剂，加强污水处理区绿化；生产期间车间密闭。加热熔融在封闭的机筒内进行，熔融、挤出设备上方设大型顶吸式集气罩，熔融及挤塑工序废气经活性炭吸附箱处理后通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换。加强管理，颗粒物、非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）含2024年修改单要求；厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）含2024 年修改单中表4要求；厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求。

4.优先选用低噪音设备，采取有效的隔声减振措施，生产期间关闭门窗，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类声环境功能区限值。

5.本项目废滤网统一收集后，外卖废旧资源回收部门；包装废物、沉淀池污泥、熔融滤渣、废切粒边角料及过滤网上附着的废塑料均委托有资质单位处置；废活性炭密封桶装，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

6.严格落实环评报告中地下水和土壤污染防治措施。本项目对厂区进行分区防渗，按照不同的防渗要求做好防渗工作。本项目冷却水槽为钢结构，清洗池、沉淀池、危废贮存点重点防渗，厂区其他位置采取一般防渗，落实地下水和土壤风险防范措施，防止对地下水和土壤环境造成不利影响。

7.严格落实环评报告中的风险防范和应急措施。强化环境风险防范和应急措施，制订污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 8.落实各项监测计划。

三、项目建设单位应开展项目施工期环境监理工作，环境监理报告作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

五、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

六、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

七、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2025年12月2日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2025年12月2日印发 |