吉林省建设项目环境影响评价文件

告知承诺制审批表

审批号：吉市（龙）环建（表）承字〔2025〕2号

| 项目名称 | 吉林莱德化学科技有限公司金属零部件加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吉林市龙潭区 漓江街 | 占地（建筑、营业）面积（m2） | 不新增占地 |
| 建设单位 | 吉林莱德化学科技有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 29 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025年12月 |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 本项目属于《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件审批事项告知承诺制改革试点的通知》适用范围中的“除有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目外，应编制环境影响报告表的”建设项目。 |  |  |
| 建设内容及规模 | 本项目将现有2条加工能力8000t/a金属零部件加工生产线迁至3号厂房4层（更新其中1台网带通过式燃气烘干炉，型号及生产能力不变），新建3条金属零部件涂装生产线（分别为水性涂料浸涂线、溶剂型涂料浸涂线、水性涂料喷涂线），将现有1台热风烘干机改造为燃气烘干炉，新增2台网带通过式天然气烘干炉、1台抛丸机、2台行星式涂覆机、2台上料机、2台振动筛，建成后全厂加工金属零部件（涂装件）共16000t/a。新建10m2调漆间、20m2原料储存库、20m2产品储存库、20m2封闭涂料库、40m2一般工业固体废物贮存区以及废气处理设施。其他工程依托现有。本项目不新增劳动定员，年工作350天，四班三运转制，每班8小时。本项目依托现有1台2t/h燃气锅炉为办公楼和厂房供暖。 |  |  |
| 环评文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施简述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向，采用的主要环境风险防治措施）： 1.废气： 本项目和现有项目喷涂设备、浸涂设备、网筐烘干设备、调漆间上方均设集气罩，4台网带通过式燃气烘干炉进、出料口设集气罩，调漆过程在封闭调漆间内进行，并设集气管道。抛丸机作业时设备密闭，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理，和水洗后烘干废气共同通过密闭管道引至楼顶布袋除尘器处理后，经40m高排气筒（DA007）排放；喷涂颗粒物（漆雾）收集后，经过滤棉过滤处理后引至楼顶40m高排气筒（DA008）排放；调漆、涂覆、烘干废气经过集气设施收集，引至活性炭吸附处理后经40m高排气筒排放（DA008）。 本项目抛丸粉尘颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；浸涂、喷涂、烘干废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃（甲醇、二甲苯以非甲烷总烃计）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；水洗后烘干废气中颗粒物有组织排放从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求；厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值要求；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A排放限值要求。 2.废水： 本项目金属零件碱洗后废水排入储罐，经pH值调节后，与厂内其他生产废水共同依托厂区现有污水处理设施进行处理，厂区废水通过厂区排放口（DW002）排入吉林化工园区污水处理厂，处理达标后排入松花江。生产废水排放执行吉林化工园区污水处理厂污水处理协议要求，协议中未规定的污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放限值要求。 3.噪声： 运营期间选取低噪声设备，通过距离衰减、基础减振、墙体隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准要求。 4.固废： 碱洗分离废油、废槽液、废活性炭、溶剂型涂料废渣、废过滤棉、水性涂料废渣，经专门密闭容器盛放，与溶剂型涂料包装桶一同暂存于现有危废贮存库，委托有资质单位处置；布袋除尘器收集粉尘，由环卫部门统一清运；废钢丸、废布袋、金属碎屑和边角料，外售资源回收部门；水性涂料桶、碱性清洗剂废包装桶分别由本单位水性锌铝涂料生产线和碱性清洗剂生产线回收重复利用；检验不合格品抛丸后重新涂覆。本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））及其修改单要求。 - 环境风险防范措施： - 原料库物料存放区设置围堰，安装天然气泄漏报警器及紧急切断阀，修订污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。 - 6.落实各项监测计划。 |  |  |  |
| 一、该项目环境影响报告表已经完成告知承诺制审批。对项目的环境管理要求按照环境保护法律法规的规定执行。 二、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。 三、如项目不符合相关规划和产业政策要求，或存在《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批改革试点的通知》（吉环环评字〔2019〕18号）第五条第（六）款情形，本告知承诺制审批表无效。 吉林市生态环境局 2025年12月19日 |  |  |  |