吉市（龙）环建（表）字〔2025〕18号

关于吉林省富有工贸有限公司汽车配件脱漆项目环境影响报告表的批复

吉林省富有工贸有限公司：

- 你单位《关于对〈吉林省富有工贸有限公司汽车配件脱漆项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林灵隆环境科技有限公司编制的《吉林省富有工贸有限公司汽车配件脱漆项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 吉林省富有工贸有限公司位于吉林市龙潭区承德街道铁东村龙兴街，本项目利用现有闲置场地及厂房，新建1条年处理3.3万套汽车配件脱漆生产线及其配套设施。

- 主体工程：生产车间，利用已有300m2彩钢结构厂房，一层建筑，内设生产区，90m2原料区、90m2成品区、污水处理一体化设施（设计处理规模为2m3/h，工艺为中和—絮凝—沉淀—吸附）。储运工程：设一座地埋卧式防腐玻璃钢污水储罐及其配套连接设施，有效容积为7.2m3；利用厂区南侧现有的一座200m2砖混结构库房存放脱漆剂；环保工程：新建6m2危废贮存点；在生产车间内设置三面防渗集水沟，总长30米，宽0.1米，深0.15米；车间及库房出入口设置15cm高慢坡；设10m3事故废水池。本项目总占地面积为2000m2，劳动定员8人，实行三班制，每班工作8小时，年工作300天，不设食宿。本项目生产不用热，生活供暖采用电采暖。项目总投资100万元，其中环保投资21万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。施工现场设置围挡，地面洒水降尘，对易产尘的建筑材料采取防尘覆盖措施。废弃土石方送至建筑垃圾指定堆放点，生活垃圾集中收集，由环卫部门清运。使用低噪声施工机械，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间禁止施工，将项目建设对外界环境影响降至最低。落实施工期的各项污染防治措施，防止环境污染和扰民事件发生。

2.本项目运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥；冲洗废水落入冲洗桶中，再经地沟进入污水储罐，进入污水一体化处理设施处理后泵抽回用，定期排放，排至有处理资质的污水处理厂处理，加强管理，确保出厂废水满足与污水处理厂的协议标准，严禁采用渗坑渗井等方式排放生产废水，严禁排入防渗旱厕。

3.本项目生产期间车间密闭，浸泡、除漆、沥干废气、冲洗、沥水废气经集气罩收集，进入活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。加强管理，非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染排放限值二级排放标准；厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

4.优先选用低噪音设备，合理布局，采取有效的隔声减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值。

5.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“减量化、资源化、无害化”，防止产生二次污染。本项目运营期废水处理产生的废活性炭由专用带盖容器盛装并置于托盘上，废漆渣、废除漆剂、污水站污泥采用专用带盖容器盛装，与废脱漆剂桶共同暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。加强管理，确保危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号），固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6.落实地下水和土壤污染防治措施。厂区采取分区防渗，本项目危废贮存点、事故池、污水储罐区及车间内与污水有接触的操作区域为重点防渗区；生产车间其他位置、库房为一般防渗区。

7.严格落实环评报告中的风险防范和应急措施。污水储罐罐体外壁采取“三布五油”防腐措施，储罐周围及底部采取抗渗措施；在生产车间及库房出入口设置慢坡；设置10m3应急事故池用于事故废水储存，事故废水及时排入有资质污水处理厂处理。制定污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。增强员工的环境风险防范意识，定期进行环境安全隐患排查，杜绝发生环境风险事故。

8.企业应按照相关要求落实监测计划。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2025年12月20日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2025年12月20日印发 |